朔州市第二届职业技能大赛电工项目

技

术

文

件

第二届全市职业技能大赛组委会

2023年5月

目录

1.项目介绍	3

1.1 项目描述	3

1.2 考核标准	3

1.3 选手应具备的能力	3

2.竞赛项目	3

2.1 竞赛内容	3

2.2 竞赛样题	3

2.3 竞赛时长	4

3.评判标准	4

3.1 分数和成绩计算方法	4

3.2 评分标准(随试题变化而改变)	5

3.3 评判流程	6

3.4 裁判员组成和分工	6

4.竞赛相关设施设备	7

4.1 竞赛设施设备和工具	7

4.2 选手自带物品	7

5.项目特别规定	8

5.1 赛前	8

5.2 赛中	8

5.3 违规情形	9

6.健康、安全和环保要求	9

6.1 比赛环境	9

6.2 安全教育	9

6.3 环境保护	9

- 1.项目介绍

- 1.1 项目描述

电工，从事机械设备和电气系统线路及器件的安装、调试与维护、修理的人员。主要掌握：电工基本常识和基本技能、电器安装和线路敷设、继电控制电路装调、维修、基本电子电路装调维修、电气设备（装置）装调维修、自动控制电路装调维修等知识。

- 1.2 考核标准

以电工国家职业技能标准（三级）应具备的技能要求和相关知识要求为标准，适当吸收省技能大赛相关技术要求，结合当前电工发展的需求，增加新知识、新技术、新设备、新技能等相关内容，关注操作细节，突出操作规范，依据安全规程进行竞赛。

- 1.3 选手应具备的能力

电力拖动

各种仪器与仪表

工业变频器技术

机电一体化综合控制

自动流水线的顺序及逻辑控制过程

- 2.竞赛项目

- 2.1 竞赛内容

竞赛项目包括：电源装置及分配、各种仪器与仪表的连接、工业变频器技术、电力拖动、机电一体化综合控制及自动流水线的顺序及逻辑控制过程。

- 2.2 竞赛样题

正式赛题可做20%左右调整。未尽事宜，将在补充通知及赛前项目技术交流时予以说明。

一、请按要求在 3.5 个小时内完成以下工作任务：

（一）根据提供的××设备电气控制要求，完成控制电路的设计、绘制原理图、元器件安装与连接；

（二）根据××设备电气控制要求，完成相关元件的参数设置，并按××设备电气控制说明书调试该设备的电气控制系统使其达到控制要求。

二、请注意下列事项：

（一）在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。

（二）电气安装中，线路安装参照《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》验收，低压电器安装参照《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

三、施工内容：

（一）按照《××设备电气控制说明书》的要求完成《××设备电气控制原理图》的设计和绘制；要求绘制电气原理图。

（二）按《××设备电气控制原理图》和材料清单选择器材，完成器件的安装或检测；

（三）按《××设备电气控制原理图》和《电气元件的布局》连接电路，按照相关标准完成布线；

（四）检测安装线路，根据《××设备电气控制说明书》设置相关控制器件的参数；

（五）按照《××设备电气控制说明书》的要求完成相关功能调试。

1、某自动生产线工件运输单元，传送带由 1 台电动机 M 驱动，电动机 M 型号为 Y112M-4 750W 不带离心开关的三相异步电动机，有四档速度，一档 15Hz，二档 35Hz，高三挡 45Hz，四档50HZ。

2、电动机控制设计要求：

按下控制箱面板启动按钮（SB1）设备启动工作，控制面板上运行指示灯 （LED1）亮。传送带电动机 M 以正转第一档速度运行传送工件，运行 6 秒后，传送带电动机 M 继续以正转第二档速度运行传送工件，运行 8 秒后，传送带电动机 M 继续以正转第三档速度运行传送工件，运行 10 秒后电机M停止，停止5秒，传送带电动机 M 以反转第四档速度传送工件，运行 10 秒后电机M停止。 传送带电机 M 停止5秒，此时完成一个工作循环，5s之后重复上述步骤循环运行。

运行过程中，按下停止按钮 SB2，在完成一个工作循环周期后，设备停止，运行指示灯熄灭（LED1）。当出现紧急情况，需按下急停按钮（SB3），设备将立刻停止。松开急停按钮后，按下启动按钮，设备重新开始运行。

- 2.3 竞赛时长

整个竞赛时长为 3.5 个小时。选手在规定时间内完成项目的竞赛内容，提前完成不加分。

- 3.评判标准

- 3.1 分数和成绩计算方法

每个项目都采用 100 分制。各个评分项的分数应精确到小数点后一位。

3.1.1 比赛成绩

生产线的安装、接线、编程、调试项目占总成绩的 95%，安全生产占总成绩的5%，总成绩为 100 分。

3.1.2成绩排序

按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，按生产线的安装、接线、工艺、调试项目成绩较高的名次在前；如总成绩、生产线的安装、接线、调试项目成绩均相同，按完成竞赛任务所用时间少的名次在前。

- 3.2 评分标准(随试题变化而改变)

| 工作任务 | 配分 | 评分项目 | 项目配分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、电气原理图 | 10 | 原理图 | 5 | 基本正确得 5 分，严重错误不得分，其它酌情扣分 |  |  |
|  |  | 图中符号 | 3 | 符号每错一处扣 0.2 分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 保护功能 | 2 | 图中有保护功能如过载、短路等功能，酌情给分。 |  |  |
| 2、主回路连接 | 15 | 开关 | 2 | 完成开关部分的连接得 2 分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 变频器 | 8 | 完成变频器的连接得 8 分，酌情扣分 |  |  |
|  |  | 电机 | 5 | 完成电动机的连接（包括保护电器）得 5 分，酌情扣分。 |  |  |
| 3、控制回路连接 | 35 | 通电 | 2 | 完成主接触器控制回路连接得 |  |  |
|  |  | 变频器 | 10 | 完成变频器控制回路连接得 |  |  |
|  |  | 时间继电器 | 10 | 完成全部时间时间继电器连接得 |  |  |
|  |  | 按钮 | 4 | 完成全部按钮连接得 |  |  |
|  |  | 中间继电器 | 8 | 完成全部中间继电器连接得 |  |  |
|  |  | 指示灯 | 1 | 完成指示灯连接得 |  |  |
| 4、接线工艺 | 5 | 接线方向 | 2 | 接地芯线顺腔壁自然布置，不宜过长或过短（以松开线咀，拉动电缆相线拉紧或松脱地线不掉为准） |  |  |
|  |  | 导线裸露长度 | 1 | 线芯最前端距接线端子压接部分的长度不大于2mm |  |  |
|  |  | 露头 | 1 | 指芯线前端接部分无突出的导线 |  |  |
|  |  | 美观 | 1 | 美观、布局合理得 |  |  |
| 5、功能调试 | 30 | 变频器参赛调整 | 3 | 三档参数设置正确得 3 分，每错一档扣 1 分。 |  |  |
|  |  | 程序控制 | 22 | 每个程序动作正确得2分。 |  |  |
|  |  | 指示灯控制 | 2 | 指示灯按说明书要求，正确2分，每错一档扣1分 |  |  |
|  |  | 电机正反转 | 3 | 正反转功能正确3分，不分正反的扣2分。 |  |  |
| 6、 职业 安全 | 5 | 爱护设备、整洁 | 2 | 不爱护赛场设备和器材的扣 1 分；台位整理不干净的扣1 分 |  |  |
|  |  | 安全规程 | 3 | 操作不符合安全生产的扣2分；通电没报告的扣 1 分；不穿绝缘鞋的此项不得分 |  |  |

- 3.3 评判流程

第一步：功能评分；

第二步：专业技术规范评分。

3.3.2 裁判员在评判工作中的任务

（1）发出正确指令给选手；

（2）记录选手操作过程中碰到的相关问题；

（3）记录违规事项并及时提醒选手避免再次出现；

（4）参加评判，查看测试结果，记录选手成绩。

3.3.3 裁判员在评判中的纪律和要求：

（1）耐心并清晰、明确地告知选手操作指令；

（2）认真监督选手操作过程；

（3）认真并客观记录选手成绩；

（4）公平并公正对待每一位参赛选手。

- 3.4 裁判员组成和分工

本次竞赛设立专家组，负责编写技术文件、命题和指导赛场设备设施（含工具物料）保障。本次竞赛设立裁判组，由 1 名裁判长，若干裁判员组成。裁判长由专家组长兼任。

3.4.1 裁判长

裁判长由本项目专家组组长担任，裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理项目内出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作；赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

3.4.2 裁判员

裁判人员需在本项目领域有工作经验、大赛管理或执裁经验。赛前需参加技术规则培训，掌握大赛技术规则、项目技术文件等要求。裁判员应服从本项目裁判长的工作安排诚实、客观和公正执裁。

加密组：主要负责选手的检录、核实证件身份。

监考组：主要负责竞赛现场监考工作和安全巡查，做好维护赛场纪律；记录赛场情况，做好监考记录；纠正选手违规行为，并对情节严重者及时向裁判长报告作好记录并给出处罚结果；记录每位选手的实际工作时间。

评判组：负责功能的评判、成绩复核和汇总工作。

- 4.竞赛相关设施设备

- 4.1 竞赛设施设备和工具

4.1.1 竞赛场地

①竞赛工位：每个工位标明工位号，并配备竞赛平台、工作台 1 张、座椅 1 把。

②赛场只提供一套独立控制的 380 V 三相四线、220 V 单相两线两种电压的交流电源（三相、单相电源分别控制），供选手完成实操后供电试验。

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | SK1600 | 1 |  |
| 2 | 交流电机 | Y112M-4 750W | 1 |  |
| 3 | 时间继电器 | JS3AB-AC220V | 6 |  |
| 4 | 中间继电器 | CDZ9L-52P | 6 |  |
| 5 | 3P空气开关 | DZ47-16 | 1 |  |
| 6 | 2P空气开关 | DZ47-110 | 1 |  |
| 7 | 指示灯 | AD11 | 2 |  |
| 8 | 启动按钮（绿） | ax22-903 | 1 |  |
| 9 | 停止按钮（红） | ax22-903 | 1 |  |
| 10 | 急停按钮 | Ax22-801 | 1 |  |
| 11 | 接线端子排 |  | 2 |  |

4.1赛场设施及其它要求

特殊说明：

（1）所有参赛选手统一使用大赛提供的设备平台。

（2）竞赛材料由赛场统一提供，供选手使用。

- 4.2 选手自带物品

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺丝刀（一字、十字）、压线钳、剥线钳、斜口钳、布剪刀、尖咀钳、万用表等电路连接与检 测工具 | 自定 |  |
| 2 | 直尺、铅笔、橡皮、圆珠笔或中性笔等 | 自定 |  |
| 3 | 必要的安全防护用品 绝缘鞋和工作服 | 自定 |  |

4.2.1 选手根据竞赛要求，选手自带工具

注：选手不允许带电动工具

4.2.2 选手防护装备

| 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 足部的防护 |  | 1、防滑、防砸、防穿刺足部的防护 2、在竞赛区域内，在整个竞赛期间必须一直穿着 |
| 工作服 |  | 1、必须是长袖长裤 2、护服必须紧身不松垮，达到工 作服三紧要求 |

- 5.项目特别规定

- 5.1 赛前

根据项目实际需要，裁判长于赛前 2-3 天对场地设备设施等准备工作进行最终确认；裁判长与裁判员于赛前 1 至 2 天进行集中培训、技术对接和设备设施、耗材确认。

参赛选手报到时需领取参赛证、参赛资料、参赛物料、抽取参赛选手编号，报到完毕后提前前往赛场，熟悉场地。

赛前 30 分钟，到指定检录口进行检录，由检录人员核实编号，开赛后迟到 15 分钟的选手视为自动放弃参赛。

检录完毕，每位选手按照选手抽签工工位号到指定位置.可携带竞赛规则规定的工具，必备的用具（如笔、草稿纸等）等。所有通讯、照相、摄像、磁盘等工具一律不得带入比赛现场。

- 5.2 赛中

由裁判长助理统一告知选手比赛规则、时间和流程后，裁判长宣布比赛正式开始并计时。竞赛过程中严禁交头接耳，也不能相互借用工具、仪器仪表。各参赛选手间不能走动、交谈。

比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

选手须按照程序提交比赛结果（任务书、报告），配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛选手立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。

- 5.3 违规情形

在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣 10～20 分，情况严重者取消比赛资格。

因违规操作损坏赛场提供的设备等不符合职业规范的行为，视情节扣 5～10 分。扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣 5～10 分，情况严重者取消比赛资格。

- 6.健康、安全和环保要求

- 6.1 比赛环境

竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁，且标明工位号，每个竞赛赛位提供 380V、220V 交流电源，竞赛场地非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地，竞赛场地划分为竞赛操作区、备考区、计分区，区域之间有明显标志；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

赛场设有保安、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；

- 6.2 安全教育

选手需自备安全鞋、工作服、护目镜等，进入考核区域前必须将工作服、安全鞋穿戴得当（不穿戴工作服、安全鞋的选手不得进行考场）。

在使用剥线钳剥线时必须佩戴防护镜，防止眼睛受到伤害。任何时候，参赛选手不得带电修改电气线路。

裁判、技术人员、选手应严格遵守设备安全操作规程。

竞赛过程中，技术支持人员有责任对选手使用的设备安全进行监护，发现问题及时制止，避免发生设备损坏。

- 6.3 环境保护

环境整洁卫生，体现绿色环保。严格遵守竞赛规则，安全意识和卫生意识，工作服装、安全鞋、戴手套、护目镜等安全要求，平时就要养成良好的工作习惯，不怕麻烦和累赘，遵守职业规范。

所有竞赛相关人员必须注意保持场地整洁。交通路线、走廊、楼梯尤其是紧急疏散通道、灭火器及其他救生设备必须保持周边无障碍，且不得移除。必须立即清理地板上的电缆、杂物、废弃物等可能造成绊倒的类似物体，有不再使用的材料时，必须马上整理打包。每天比赛结束后，选手要做好自己赛位的卫生，工作人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序。采用垃圾分类处理，将可回收和不可回收的垃圾分成两类，安排两种垃圾箱。尽量将废弃物降至最低水平，主要确保废弃物的体积、可能导致的危害最小化。多余废弃的光缆内部加强筋、线缆头要剪短放入垃圾桶内。